HK9185-3 三轴向±16g加速度传感器

用户手册

1.概述

HK9185-3三轴向加速度传感器，具有噪声低，

功耗低，体积小巧，灵敏度高，耐冲击、电压输出

等特点，测量范围±16g。它可以测量静态重力加

速度、倾斜度，动态移动、振动、冲击加速度。

2.主要技术指标

1、供电电源：DC4.5~6V

2、灵 敏 度： 80mV/g

3、灵敏度误差： ±2%

4、零点输出：	1.8±0.1V

5、频率范围：	0～500Hz

6、耐冲击	：10000g

3.外形图及插座示意图：

5.插座接线定义

(1)供电电源正极

(2)供电电源负极，信号输出参考端（信号地）

(3)X轴信号输出

(4)Y轴信号输出

(5)Z轴信号输出

4.使用方法

将HK9185-3安装在被测点，接通电源，测量信号输出。

地址：秦皇岛市北戴河开发区金城路9号

邮编：066102

电话：0335-4044173   4288508

传真：0335-4034788

网址：www.91hke.cn

HK9185-3型加速度传感器

使用说明书

秦皇岛市恒科科技有限公司